- 1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. W. Polskiego 14, tel. 94 342 62 68, Fax. 94 342 29 38

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Koszalinie.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 44 Regulaminu zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koszalinie tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego  czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody (recykling).

Wspólny Słownik Zamówień kod: 34114000-9 -Pojazdy specjalne

Zamówienie obejmuje:

Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego  czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody (recykling), zgodnie z poniższą specyfikacją.

- SPECYFIKACJA POJAZDU POD ZABUDOWĘ SSĄCO-PŁUCZĄCĄ Z RECYKLINGIEM

- Rok produkcji podwozia 2025 (fabrycznie nowe);

- Kabina 3-osobowa, kolor biały, zderzak przedni w kolorze kabiny, gumowe dywaniki  kabiny;

- Elektrycznie otwierane szyby;

- Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka;

- Immobiliser fabryczny , centralny zamek z pilotem, tachograf cyfrowy;

- Kamera cofania z monitorem w kabinie wraz z sygnalizatorem manewru cofania;

- Klimatyzacja;

- Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikiem;

- Siedzenie pasażera statyczne z regulacją wzdłużną, wysokości oraz pochylenia oparcia;

- Fotel środkowy z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym;

- Światła do jazdy dziennej oraz światła kierunkowskazów LED;

- Reflektory przeciwmgielne oraz halogenowe;

- Błyskające obrysówki boczne;

- Osłona szyby przedniej (przeciwsłoneczna);

- Roleta przeciwsłoneczna boczna kierowcy;

- Sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz;

- Przetwornica napięcia 24V/12V;

- Złącze pneumatyczne w kabinie kierowcy;

- Radio multimedialne dotykowe;

- Komputer pokładowy w języku polskim;

- Silnik wysokoprężny minimum 420 KM, spełniający normę EURO 6 z przystawkami odbioru mocy, zapewniającymi pracę wszystkich urządzeń zabudowy przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów tych urządzeń (wysokociśnieniowe tłoczenie, ssanie, odzysk wody);

- Automatyczna skrzynia biegów;

- Wyprowadzenie instalacji wraz z wyłącznikiem umożliwiającym uruchomienie i zatrzymanie silnika na końcu zabudowy;

- Odczyt zużycia paliwa na podstawie danych komputera pojazdu;

- Wykonanie dla ruchu prawostronnego;

- Pełna regulacja koła kierownicy;

- Hamulec silnikowy, elektroniczny hamulec postojowy;

- Zasysanie powietrza u góry z filtrem powietrza;

- Wydech wyprowadzony do góry za kabiną;

- Pojazd trzyosiowy z rozstawem osi maks. 4000 mm;

- Podwozie z napędem 6x2/2,tylna oś skrętna odciążana;

- Dopuszczalne naciski na osie zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami;

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tolerancji 26000 kg;

- Regulacja wysokości zawieszenia;

- Tylne zawieszenie pneumatyczne z blokadą mechanizmu różnicowego;

- Oś wleczona kierowana i podnoszona;

- Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej;

- Systemy ASR, ABS, ESP;

- Tarcze kół 22,5  -  opony wzmocnione dla zastosowania komunalnego M+S;

- Zbiornik paliwa minimum  350l;

- Korek wlewu paliwa zamykany kluczem od stacyjki i drzwi;

- Zbiornik płynu AdBlue minimum 60l;

- Osłony zabezpieczające przed wjazdem z boku i z tyłu pojazdu + belka najazdowa przednia;

- Osłony przeciwbłotne z przodu i z tyłu;

- Podnośnik hydrauliczny minimum 12 t, koło zapasowe, klucz do kół, apteczka, trójkąt, lampa ostrzegawcza, kliny pod koła

- ZABUDOWA POJAZDU SPECJALNEGO DO HYDRODYNAMICZNEGO CZYSZCZENIA KANALIZACJI  Z SYSTEMEM ODZYSKU WODY

- Zbiornik

- Zabudowa posadzona na ramie pośredniej ocynkowanej połączonej z ramą podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia.

- Zbiornik cylindryczny wykonany z blachy kotłowej, min. S355 J2 + N; grubość płaszcza zbiornika 6mm.

- Pojemność zbiornika min. 10.500 litrów.

- Zbiornik wyposażony w pierścienie wzmacniające ciśnieniowo – próżniowe.

- Hydrauliczny (uruchamiany ręczną dźwignią) podnośnik pustego zbiornika do celów serwisowych, prac konserwacyjnych.

- Zbiornik dzielony na dwie części przegrodą ruchomą, jedna część na wodę czystą, druga na osad z czyszczenia sieci kanalizacji. Przegroda ta powinna być przesuwana pneumatycznie. Ryglowanie przegrody ruchomej ma odbywać się automatycznie, od wnętrza zbiornika, za pomocą jednego zaworu elektropneumatycznego i jednego rygla nożowego umieszczonego na przegrodzie ruchomej od strony komory wody czystej u góry przegrody.

- Wyklucza się blokowanie tłoka elementami umieszczonymi na zewnątrz zbiornika. Ryglowanie ma odbywać się od wewnątrz zbiornika. Przegroda ruchoma ma być wyposażona w jedną uszczelkę EPDM z możliwością regulacji ciśnienia w niej (ciśnienie nie może być stałe, takie same w trakcie zaryglowania i posuwu tłoka). Regulowanie ma odbywać się z głównej szafki sterowniczej.

- Blokowanie przegrody ruchomej ma być możliwe w 3 pozycjach (+/- 10% opisanych poniżej wartości):

- Komora wodna: 35% 		Komora osadu:	65%

- Komora wodna: 45%		Komora osadu:	55%

- Komora wodna: 53%	             Komora osadu:	47%

- Przegroda ruchoma ma służyć jednocześnie do opróżniania zbiornika z mediów.

- Zbiornik ma być zakończony pokrywami tylnymi - dennicami (przez dennice zamawiający rozumie części zbiornika zamykające końce zbiornika w przekroju poprzecznym), jedna z dennic przyspawana do płaszcza zbiornika na stałe, druga - zamykana za pomocą dwóch cylindrów hydraulicznych otwieranych do góry (sterowanie powinno być umieszczone w obszarze, z którego operator widzi dennice, ale nie znajduje się bezpośrednio przy niej) i wyposażone w hydrauliczne zabezpieczenie przed opadnięciem. Rygle samoregulujące się, nie dopuszcza się stosowania rygli wymagających jakiejkolwiek regulacji. Otwarcie rygli może się odbywać tylko po zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar. Pomiędzy pokrywą, a płaszczem zbiornika olejoodporna uszczelka;

- Zbiornik należy zakończyć fartuchem wylotowym wykonanym ze stali nierdzewnej klasy min. 14301 (nie lakierowanej) zabezpieczającym w trakcie opróżniania przed rozpryskiwaniem ścieków, zakończony gumową matą chroniącą w trakcie opróżniania przed zabrudzeniem zderzaka.

- W dolnej części pokrywy tylnej należy umieścić króciec ssania i opróżniania DN125 uruchamiany elektro - pneumatycznie, z zasuwą. Króciec ma być wyposażony w złącze Perrot z zaślepką.

- Część wodna powinna być napełniona poprzez króciec DN50 z zasuwą z kurkiem odcinającym 2”, ze złączem storz „C” oraz zaślepką. Króciec należy umieścić w obszarze pompy ciśnieniowej, w części zabudowanej. Komora wodna ma zostać wyposażona we właz inspekcyjny DN500 z podestem ułatwiającym dostęp do włazu.

- Wskaźniki napełnienia komór:

- dla komory szlamowej: podłużny wziernik (pływakowy) wyposażony w wycieraczkę czyszczącą powierzchnię wziernika, wziernik umieszczony z tyłu zbiornika

- dla komory wodnej - jeden wskaźnik LED na króćcu napełniającym komorę wodną oraz wskaźnik procentowy umieszczony na dotykowym displayu w szafce sterowniczej.

- Instalacja na wodę czystą: zbiornik o pojemności min. 500 l wykonany ze stali nierdzewnej klasy 1.4301, montaż wzdłuż górnej części zbiornika. Instalacja wyposażona w pompę membranową napędzaną pneumatycznie lub hydraulicznie napędzaną pompą nurnikową, zabudowaną w ogrzewanej przestrzeni.

- Kołowrót sprężynowy z wężem DN13 do użytkowania z wodą z opisanego w tym akapicie zbiornika 10 m z zaworem kulowym. Obsługa poprzez pilot zdalnego sterowania oraz główną szafkę sterowniczą.

- Układ ssący

- Pompa próżniowa z pierścieniem wodnym o wydajności znamionowej min. 3000 m³/h, z napędem od niezależnej przystawki mocy typu NMV poprzez paski klinowe i wał przegubowy. Bezpośrednio na wale napędowym pompy znajdować się ma koło pasowe i pneumatyczne sprzęgło napędowe.

- Parametry pompy:

- typ					z pierścieniem wodnym

- sposób chłodzenia			ciecz robocza, pompa obiegowa oraz wentylatory

- ciśnienie ssania, max podciśnienie	-0,5 (bar)

- max ciśnienie tłoczenia			+0,5 (bar)

- przy max obrotach			1.600 (obr./min)

- przy max moc				95 (kW)

- filtr powietrza z obudową z aluminium oraz wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej

- zbiornik o pojemności min. 600l na ciecz chłodzącą – zamontowany w przedniej części  zbiornika głównego, za kabiną kierowcy.

- Pompa zabezpieczona przed zassaniem osadu poprzez minimum:

- króciec ssania w komorze szlamowej z pływakiem odcinającym;

- zbiornik przelewowy wyposażony w dwa pływaki odcinające, wziernik kontrolny, kurek spustowy 2” z przyłączem Storz C;

- zbiornik przelewowy wyposażony w funkcję automatycznego odsysania nagromadzonych w nim osadów do komory szlamowej przy każdym wyłączeniu pompy ssącej;

- zawór obiegu zwrotnego;

- separator oleju;

- filtr powietrzny z wkładem siatkowym.

- Pompa zabezpieczona przed przegrzewaniem wraz z sygnalizacją wizualną i dźwiękową.

- Pompa ma być wyposażona w zawór ograniczający podciśnienie w zbiorniku, sterowany pneumatycznie.

- Instalacja wyposażona w pneumatycznie sterowany zawór 4-drożny przełączający instalację na ssanie- wyrównanie-ciśnienie.

- Wąż ssący DN125 ma być prowadzony w kołowrocie płasko zabudowanym na zbiorniku. Podłączenie do zbiornika o średnicy DN125 z otworem rewizyjnym i zasuwą płaską uruchamianą pneumatycznie. Kołowrót należy zakończyć wysięgnikiem wysuwanym o min. 2950 mm, podnoszonym o min. 30˚, i obrotowym o 180°. Możliwość unieruchomienia w każdej pozycji. Mocowanie siedziska wysięgnika musi znajdować się na górze zbiornika. Wąż ssący i węże ciśnieniowe (DN25 i DN13) prowadzone wspólnie przez jeden wysięgnik.

- Zasięg wysięgnika bez przeciągania węży w poziomie:

- na prawą stronę min. 5600 mm od boku pojazdu

- na lewą stronę min. 3900 mm od boku pojazdu

- Długość węża ssącego w jednym kawałku na kołowrocie i w wysięgniku zakończonego metalową ssawą DN125 800mm- min. 20 metrów.

- Rozwijanie/ zwijanie węża, jak również wysuw i obrót wysięgnika mają być uruchamiane hydraulicznie;

- Szkic prowadzenia ze wskazanymi zasięgami dołączyć do oferty.

- Pompa ssąca wyciszona poprzez zabudowę za wysokimi drzwiami wykonanymi z aluminium, zamykanymi na klucz i wyłożonymi matami dźwiękochłonnymi. Wysokość drzwi min. 1500mm. Nad obudową pompy oraz pomiędzy kabiną a pompą aluminiowe osłony zasłaniające zbiornik.

- Pompa zabudowana na ruchomym podeście umożliwiającym jej przesuw w celu ułatwionego dojścia do regulacji naciągu pasków klinowych (naciąg pasków klinowych nie może wymagać konieczności demontażu jakichkolwiek elementów zabudowy, obudów, opróżniania szafek narzędziowych, szafek na węże, itd.); nad obudową pompy oraz pomiędzy kabiną a pompą blachy zasłaniające zbiornik.

- Spust wód nadosadowych DN65 poprzez główny wąż ssący. Spust należy wyposażyć w elektro- pneumatyczną zasuwę wraz z opaskami grzewczymi do pracy w warunkach zimowych.

- Układ wysokociśnieniowy

- Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa (powłoka nurników porcelanowa) o wydajności min. 350 l/min przy min. 200 bar, z napędem od niezależnej od skrzyni biegów przystawki odbioru mocy typu NMV poprzez pasy klinowe. Bezpośrednio na wale napędowym pompy znajdować się ma koło pasowe i pneumatyczne sprzęgło napędowe.

- Parametry pompy:

- typ 					nurnikowa (nurniki z powłoką porcelanową)

- min. wydatek				350 ( l/min )

- przy max ciśnieniu 			200 ( bar)

- przy max obrotach 			1.500 ( Obr./min. )

- przy max mocy 			135 ( kW )

- Układ powinien zapewnić płynną regulację ciśnienia i wydatku wody.

- Posiadać zabezpieczenie instalacji ciśnieniowej przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem oleju przekładniowego z optyczną i dźwiękową kontrolką.

- Pompa ciśnieniowa wyciszona poprzez zabudowę za wysokimi drzwiami wykonanymi z aluminium, zamykanymi na klucz i wyłożonymi matami dźwiękochłonnymi. Wysokość drzwi min. 1500mm.

- Zawór bezpieczeństwa pompy ciśnieniowej; nad obudową pompy oraz pomiędzy kabiną a pompą aluminiowe osłony zasłaniające zbiornik.

- Pompa ciśnieniowa ma być chroniona przed pracą „ na sucho” z akustyczną i optyczną kontrolką oraz automatycznym wyłączeniem pompy ciśnieniowej przy niedostatecznej ilości wody w zbiorniku;

- Pompa zabudowana na ruchomym podeście umożliwiającym jej przesuw w celu ułatwionego dojścia do regulacji naciągu pasków klinowych (naciąg pasków klinowych nie może wymagać konieczności demontażu jakichkolwiek elementów zabudowy, obudów, opróżniania szafek narzędziowych, szafek na węże, itd.);

- Obrotowy bęben (kołowrót) z nawiniętym wężem wysokociśnieniowym DN25, długość min. 160 metrów, zabudowany pomiędzy kabiną kierowcy, a zbiornikiem wodno- szlamowym zabudowy, nad zbiornikiem na ciecz chłodzącą pompy ssącej. System nawijania węża na kołowrót ma być wyposażony w automatyczną prowadnicę równomiernie układającą wąż na bębnie oraz hydrauliczną rolkę powodującą stałe napięcie węża (zapobieganie luźnym zwojom). Pod kołowrotem rynna na ściekającą z nawijanego węża wodę/ścieki.

- Wąż ciśnieniowy DN25 prowadzony przez wspólne ramię z wężem ssącym (wysięgnik).

- Obrotowy bęben z wężem DN13 min. 60 metrów, wyposażony w pistolet wodny ze złączem obrotowym z automatycznym bypassem do obsługi kołowrotu. Powinien zostać zabudowany na ramieniu wysięgnika węża ssącego i ciśnieniowego DN25 i wyposażony w urządzenie do automatycznego nawijania węża; prowadzenie węża DN13 wspólnie z wężem DN25 i wężem ssącym.

- Napęd bębnów ciśnieniowych - hydrauliczny umożliwiający płynną regulację prędkości posuwu w obu kierunkach.

- System opróżniania instalacji z resztek wody – pneumatyczny.

- Dotykowy, odporny na wstrząsy, możliwy do obsługi w rękawicach kolorowy monitor sterujący o przekątnej min. 10”, przystosowany do pracy w temperaturach od -25 do +70 ˚C, o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, kolory 24 bit, jasność min. 480 CD/m2 z automatyczną regulacją jasności z piktogramami, podświetlanymi szkicami pojazdu  i opisami w języku polskim, o stopniu ochrony IP min. 65, zabudowany w głównej szafce sterowniczej. Sterowanie pulpitem może odbywać się także za pomocą głównego pilota, bez konieczności kontaktu z monitorem.

- Menu oraz ekrany muszą być podzielone na następujące sekcje:

- Sekcja I - pulpit główny, na którym muszą znajdować się min. następujące informacje: ciśnienie oleju zabudowy, ciśnienie pompy recyklingu, obroty silnika, wartość próżni (w bar), ciśnienie układu wysokociśnieniowego, ilość rozwiniętego węża, prędkość węża w kanale zadana przez operatora (w zależności od stopnia zabrudzenia kanału) oraz prędkość węża w kanale rzeczywista

- Sekcja II - układ ssący, na którym muszą znajdować się min. schemat układu ssącego z możliwością dotykowego włączania/wyłączania poszczególnych zaworów ssących, napełnienie komory wodnej w procentach, temperatura pompy ssącej

- Sekcja III - układ wodny, na którym muszą znajdować się m.in. schemat układu ciśnieniowego z możliwością dotykowego włączania/wyłączania poszczególnych zaworów, wybrany  kołowrót ciśnieniowy (dla DN25 i DN13), aktualne ciśnienie wody na dyszy, aktualną wydajność pompy ciśnieniowej w litrach/min, ilość rozwiniętego węża w kanale, regulacja maksymalnego ciśnienia dla dyszy, informacja o podwyższonej temperaturze pompy

- Sekcja IV - układ odzysku wody, na którym muszą znajdować się min. schemat układu odzysku wody z możliwością dotykowego włączania/wyłączania poszczególnych funkcji, wybór trybu odzysku wody (manualny, automatyczny), ciśnienie na pompie recyklingu, czas pracy pompy recyklingu

- Sekcja V - zabudowa, na którym muszą znajdować się min. schemat zabudowy z możliwością dotykowego sterowania ramieniem ssącym (obrót, podnoszenie, opuszczanie, wysuwanie, itd.), dotykowe włączanie/wyłączanie poszczególnych funkcji zabudowy, np. zawór napełniający komorę wodną, zawór ssący przed tłokiem

- Sekcja VI -  podwozie, na którym muszą się znajdować min. schemat podwozia z możliwością dotykowego włączania/wyłączania poszczególnych funkcji min. przystawka odbioru mocy, poziom paliwa, poziom AdBlue, aktualne obroty, maksymalne obroty, napięcie akumulatora, włączanie/wyłączanie silnika podwozia

- Sekcja VII -  aplikacje, na którym muszą znajdować min.

  - ustawienia serwisowe,

  - historia błędów zabudowy (minimum takie jak zbyt niskie ciśnienie w uszczelce tłoka, brak powierza w instalacji pneumatycznej, przekroczenie dopuszczalnej temperatury pompy ssącej, przekroczenie dopuszczalnej temperatury oleju przekładniowego, przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia w pompie recyklingu, przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika podwozia, ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa, pozycję zaworu 4- drożnego, przegrzanie pompy ssącej, itp.)

  - ustawienia podwozia,

  - liczniki czasu pracy wszystkich pomp, ustawienia automatycznej regulacji prędkości kołowrotu,

  - zintegrowany licznik metrów węża ciśnieniowego DN25 wskazujący minimum: aktualną długość węża ciśnieniowego w kanale, aktualną długość wyczyszczonego odcinka, ilość cykli płukań danego odcinka, długość czyszczenia w minutach, aktualną dostępną na bębnie długość węża ciśnieniowego (całkowitą, dostępną na bębnie nawet po skracaniu węża oraz aktualną- pozostałą na bębnie, dostępną w każdym momencie w trakcie rozwijania), suma długości wyczyszczonych odcinków w trakcie dnia roboczego, pamięć ostatnich wyczyszczonych minimum 20 odcinków),

  - aplikacja gwarantująca regulację prędkości zwijania węża ciśnieniowego bez względu na ilość warstw węża na bębnie (brak efektu szybkiego zwijania węża pod koniec czyszczenia i wolniejszego zwijania na początku czyszczenia). Operator musi mieć możliwość zadania pożądanej prędkości posuwu dyszy w kanale, a system powinien tą prędkość utrzymywać w całym cyklu czyszczenia.

- Ponadto do każdego z ekranów musi być dodany ekran „ulubionych” funkcji z możliwością dowolnego dodawania ich przez Operatora.

- W przypadku wystąpienia błędu automatycznie wyświetla się informacja o krokach jakie należy wykonać Operator aby rozwiązać dany problem. Instrukcja „krok po korku” powinna być wyświetlona w języku polskim.

- Sterowanie musi posiadać budowę modułową - w dowolnym momencie musi istnieć możliwość dokupienia dodatkowych aplikacji lub funkcji np. możliwość zapisu funkcji licznika metrów węża DN25, a następnie przegranie ich na pamięć przenośną i wykorzystanie do dokumentacji technicznej przez nadzór lub moduł GSM do importowania danych z systemu GIS

- aktualizacja oprogramowania musi odbywać się poprzez zintegrowane z panelem złącze USB.

- okres darmowych aktualizacji oprogramowania przez okres 5 lat.

- System odzysku wody

- Urządzenie do odzysku wody zapewniające ciągłą pracę przy maksymalnych parametrach pracy pompy wysokociśnieniowej;

- Minimum 7 - mio stopniowy układ, składający się minimum z: sita wstępnego w komorze szlamowej wykonanego ze stali nierdzewnej z otworami o średnicy nie większej niż 20mm (lub boku otworu nie dłuższym niż 20mm), sito na całej powierzchni podstawy zbiornika, pływaka ze stali nierdzewnej zapewniającego pobór wody z poziomu zawierającego najmniej frakcji brudu, obrotowego sita o powierzchni całkowitej min. 1,8m2 z listwą zgarniającą i listwą dysz czyszczących sito w trakcie pracy pompy recyklingu wykonanych ze stali nierdzewnej, (sito ma być zamknięte w czasie pracy w szczelnej skrzyni wykonanej ze stali nierdzewnej),  baterii cyklonów obudowanych w szafce ze stali nierdzewnej oraz min. 3 komór sedymentacyjnych;

- Stopień oczyszczania wody po przejściu procesu oczyszczania powinien być dostosowany do wymagań producenta oferowanej pompy ciśnieniowej;

- System recyklingu powinien pracować ze stałą wydajnością bez względu na zmieniające się obroty silnika! Uruchomienie jakiejkolwiek funkcji hydraulicznej w trakcie pracy odzysku nie może powodować spadku wydajności pompy recyklingu.

- Pompa recyklingowa powinna jednocześnie służyć, jako „przepompownia” z podłączeniami Perrot część V DN100 oraz zaślepkami. Uruchamiana hydraulicznie. Ma umożliwiać przepompowywanie osadu z jednego miejsca i wpompowywanie w drugie. Wydajność pompy recyklingu w trybie „przepompownia” min. 900 l/min.

- Ogrzewanie zimowe pojazdu

- Pojazd dostosowany do pracy w warunkach zimowych wyposażony w system ogrzewania  powietrznego.

- Minimalne wymagania: obudowa pompy ciśnieniowej i zaworu bezpieczeństwa w ogrzewanej przestrzeni, prowadzenie przewodów wodnych od pompy do kołowrotów ciśnieniowych w peszlach osłonowych z nadmuchem w ich przestrzeń gorącego powietrza (możliwość regulacji temperatury), obudowie kołowrotu ciśnieniowego z wężem DN25 i oraz DN13, minimum jedno urządzenie grzewcze typu „webasto”, obudowie pompy recyklingu wykonanej ze stali nierdzewnej wraz z nadmuchem ciepłego powietrza, obudowie cyklonów recyklingu w szafce ze stali nierdzewnej szczotkowanej wraz z nadmuchem ciepłego powietrza.

- Możliwość regulacji stopnia ogrzewania.

- Lakierowanie

- Oddzielne lakierowanie poszczególnych części zabudowy

- Zabudowa malowana w jednym kolorze,

- Standard – RAL 5002 – Niebieski

- 1x piaskowanie

- 1x podkład

- 2x wypełniacz

- 2x warstwa kryjąca (grubość powłoki ok. 120µ).

- Inne elementy zabudowy i wyposażenia

- Główna szafka sterownicza zabezpieczona przed wodą, zamykana i oświetlona, umieszczona z tyłu pojazdu z opisami w języku polskim. Obudowa szafki wykonana ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301, szczotkowana. Szafka wyposażona we wszelkie niezbędne elementy do obsługi pojazdu, w tym kolorowy monitor obsługowy, wyłącznik awaryjny.

- Bezprzewodowe zdalne sterowanie (zasięg 100m) z najistotniejszymi przełącznikami zabudowy, wyposażone w 5-cio linijkowy wyświetlacz najważniejszych parametrów pracy. Minimum wymaganych funkcji do obsługi poprzez sterowanie:

- silnik włącz/ wyłącz

- pompa ssąca włącz/ wyłącz

- zawór 4- drożny ssanie- wyrównanie- ciśnienie

- wąż ssący otwórz/ zamknij

- wąż ssący rozwiń/ zwiń

- wysięgnik prawo/ lewo

- wysięgnik wysuń/ wsuń

- wysięgnik ponieś/ opuść

- pompa ciśnieniowa włącz/ wyłącz

- kołowrót 1“ otwórz/ zamknij

- kołowrót 1“ rozwiń/ zwiń

- kołowrót ½“ otwórz/ zamknij

- kołowrót ½“ rozwiń/ zwiń

- kołowrót 1”, ½“- bieg wolny włącz/ wyłącz

- obroty kołowrotu szybkie/ wolne

- spust wód nadosadowych otwórz/ zamknij

- odzysk wody włącz/ wyłącz

- lina stalowa podnośnika rozwiń/ zwiń

- przegroda ruchoma zarygluj/ odrygluj

- obroty silnika rosnące/ malejące

- wyłącznik awaryjny.

- W zestawie pas do zawieszenia sterowania, dodatkowa bateria i stacja ładująca.

- Kablowe sterowanie zabudową, kabel spiralny min. 5m długości z możliwością rozciągnięcia do 8m - funkcje powinny odpowiadać funkcjom bezprzewodowego zdalnego sterowania (kopia). Otwór pozwalający włożyć kablowe sterowanie do głównej szafki sterowniczej, we wnęce, pod dotykowym displayem.

- Elektryczny moduł bezpieczeństwa do włączania pomp z automatyczną redukcją na bieg wolny do ochrony przed ewentualnymi błędami obsługi i do ochrony elementów napędowych i pomp;

- Po prawej i lewej stronie zbiornika szafki narzędziowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, długość maksymalna możliwa (od obudowy pompy ciśnieniowej do końca zbiornika lub początku ewentualnego elementu zabudowy), z klapami aluminiowymi otwieranymi ku górze, spód szafek wyłożony matami z tworzywa sztucznego.

- Nad jedną z szafek narzędziowych tablica reklamowa aluminiowa o wysokości min. 600mm (po przeciwnej stronie zbiornik na wodę czystą służący również jako przestrzeń reklamowa).

- Dodatkowo pomiędzy osiami skrzynka narzędziowa o wymiarach min. 400x700x500mm wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej.  Uchylna skrzynka na odpady, wykonana ze stali nierdzewnej klasy 1.4301. szczotkowanej, zabudowana z tyłu pojazdu.

- Minimalne oświetlenie:

- belka świetlna LED – pomarańczowe światło zamontowane na przedniej części kabiny z napisem MWiK KOSZALIN pośrodku z obu stron, 3 x pomarańczowe światła obrotowe („koguty”) z siatkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem mechanicznym (1 x na ramieniu wysięgnika, 2 x w górnej części beczki, z tyłu),

- 2 x pomarańczowe, błyskające światło ostrzegawcze o średnicy 32cm na tyle beczki

- 1 x LED na magnesie z tyłu pojazdu + bęben z kablem min 10m do przemieszczania się,

- 1 x LED na ramieniu wysięgnika,

- 2 x listwy świetlne LED po lewej i prawej stronie zbiornika, zamontowane wzdłuż obudów pomp i tablic reklamowych,

- 2 x punkty LED w górnej części na tyle zbiornika,

- po 1 x punkt LED z czujnikiem ruchu w obudowie pompy ciśnieniowej i ssącej,

- 2 x światła pozycyjne na gumowych uchwytach przy zderzaku.

- Kamera najazdowa podwozia zamontowana na dennicy.

- Drabina aluminiowa z uchwytem nad jedną z szafek na węże pozwalające wejście na nadbudowę.

- Bęben sprężynowy z linką 12 metrów do zawieszenia dolnej prowadnicy węża w kanale.

- Instalacja sanitarna podłączona pod zbiornika na wodę czystą z przepływowym ogrzewaczem wody, obrotową wylewką, uchwytem na ręczniki papierowe i mydło.

- Podnośnik hydrauliczny o udźwigu do 250 kg, zabudowany na ramieniu wysięgnika węży.

- Siatki ochronne przed tylnymi światłami, uchylne oraz na światła ostrzegawcze „koguty” montowane    z tyłu pojazdu.

- Uchwyty na:

- pachołki ostrzegawcze

- górną prowadnicę węża ciśnieniowego w kanale

- dysze ciśnieniowe 4 x ½”, 4 x 1” (uchwyt zamontowany w jednej z szafek)

- miotłę i łopatę

- 2 pary gumowców (w obudowie pompy ciśnieniowej)

- odzież roboczą (w obudowie pompy ciśnieniowej).

- Dolna belka przeciwnajazdowa aluminiowa, stała.

- Oznakowanie długości pojazdu na krawędziach zgodnie z polskimi przepisami o ruchu drogowym;

- W wyposażeniu:

- dysza czyszcząca dla węża DN13 do średnic kanałów DN150;

- dysza stożkowa dla węża DN13 do średnic od DN60;

- dysza stożkowa dla węża DN25 dla średnicy od DN150;

- dysza kombinowana granat – bomba dla węża DN25 dla średnic od DN200 do 600;

- dysza pociągowa dla węża DN25 dla średnic DN150  do 600

- dysza płaska dla węża DN25 dla średnic od DN500 do 1200

- złącze obrotowe dla dyszy płaskiej;

- górna i dolna prowadnica węża DN25 w kanale ( górna nakładana, dolna banan);

- pistolet ciśnieniowy ze złączem obrotowym;

- wąż do napełniania zbiornika wodą DN50 – 10 metrów;

- Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Szkolenie w zakresie obsługi podwozia i zabudowy u Zamawiającego;

- Szczegółowa instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim dostarczona przy dostawie pojazdu;

- Katalog części zamiennych dla zabudowy w języku polskim dostarczone przy dostawie pojazdu.

- Pełna dokumentacja homologacyjna umożliwiająca rejestrację pojazdu na terenie RP jako samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji

- Dokumentacja niezbędna do dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie Polski – wymagane na dzień ostatecznego odbioru pojazdu;

- Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Okres gwarancji:

na nadbudowę - minimum 24 miesiące

na podwozie - minimum 24 miesiące

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na podwozie zlokalizowany w odległości do 25 km od Koszalina

- Serwis pogwarancyjny oraz dostawa części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty od podpisaniu protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego.

- Dla potwierdzenia budowy pojazdu Wykonawca przedstawi rysunki wykonane w skali co najmniej 1:20 niżej wymienionych elementów oferowanej budowy pojazdu:

- rysunek podwozia pojazdu z wymiarami,

- rysunek budowy przegrody ruchomej w zbiorniku,

- rysunek budowy kołowrotu na wąż ssący,

- rysunek budowy wysięgnika prowadzącego wąż ssący i węże ciśnieniowe i jego umiejscowienia na zbiorniku,

- rysunek budowy bębna na wąż wysokociśnieniowy z prowadnicą węża,

- schemat układu ciśnieniowego,

- schemat układu ssącego z wyszczególnieniem elementów zabezpieczających przed przessaniem,

- schemat przebiegu systemu odzysku wody.

- Wykonawca przedstawi rysunki bilansu masy wraz z obliczeniami obciążeń poszczególnych osi podwozia wyrażoną w kg oraz procentach nacisku na oś przednią w wymaganych stanach obciążenia:

- masa własna podwozia + nadwozie (zabudowa)

- komora wodna wypełniona w 100%, szlamowa w 0%

- komora osadu wypełniona w 100%, wodna w 0%

- komora wodna i osadu wypełnione w 100% (w każdej pozycji ustawienia tłoka).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania pojazdu nw. dokumentację w języku polskim:

- deklaracje zgodności WE

- instrukcję obsługi zabudowy pojazdu w formie papierowej oraz elektronicznej,

- wykaz części zamiennych zabudowy pojazdu formie papierowej lub pamięci masowej USB,

- schematy obwodów pneumatyki, hydrauliki,

- plany elektryczne zabudowy pojazdu,

- plany konserwacji podwozia i zabudowy,

- dokumenty rejestracyjne pojazdu zgodnie z ustawą o ruchu drogowym,

- Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany pojazd nie jest prototypem.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w PLN netto i brutto z podatkiem VAT. Cena powinna obejmować  wszystkie koszty budowy i dostawy samochodu z wyposażeniem. Cena musi obejmować koszt dostawy samochodu do zamawiającego – Koszalin ul. Filtrowa 1 (oczyszczalnia ścieków).

Łączna cena zaproponowana w formularzu oferty powinna stanowić sumę wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia.

W przypadku stwierdzenia omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający uzna za prawidłowe ceny za elementy składowe robót dokona poprawienia omyłek poprzez ponowne prawidłowe zsumowanie tych elementów z konsekwencją dokonanych poprawek.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części (składania ofert częściowych).

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- dostawa: do dnia 30.11.2026 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

  - Wykonawca musi być  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności.

  - Wykonawca przedstawi wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wnioskowany wykaz musi dotyczyć minimum 3 dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  zrealizowanych w ww. okresie, na pojazdy kombinowane do czyszczenia kanalizacji (3 osiowe) o wartości minimum 2.000.000,00 zł netto każda z dostaw.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 18 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK sp. z o.o.

Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podmiot ten przedstawia zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy mogą o udzielenie zamówienia ubiegać się wspólnie, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela kopii.

Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załącznik do oferty:

Formularz oferty

Załącznik  nr 1

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik  nr 2

Wykaz, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca dostawy i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Załącznik nr 3

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dostawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik  nr 4

Opłacona polisa wraz z dowodem opłaty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wspólnie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik  nr 5

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Na dzień składania ofert Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach.

Ponad to należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

Załącznik nr 6

Dowód wpłaty wadium.

Załącznik nr 7

Szczegółową specyfikację dotyczącą oferowanego samochodu.

Załącznik nr 8

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany pojazd nie jest prototypem.

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

Załącznik nr 9

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć drogą elektroniczną na adres: bok@mwik.koszalin.pl; przetargi@mwik.koszalin.pl; biuro@mwik-koszalin.com; do trzech dni od dnia otwarcia ofert.

Załącznik nr 10

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Załącznik nr 11

Oświadczenie o rezydencji rzeczywistego właściciela.

Załącznik nr 12

Oświadczenie wiedzy.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia.

- Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie na adres: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o. Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 lub w wiadomości e-mail:  bok@mwik.koszalin.pl; przetargi@mwik.koszalin.pl; biuro@mwikkoszalin.com (potwierdzonym niezwłocznie pismem).

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie prześle pisemną treść wyjaśnienia wykonawcom, którym przekazał Warunki Zamówienia i zamieści je na stronie internetowej MWiK.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią Warunków Zamówienia. Uzupełnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej MWiK i przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano Warunki Zamówienia oraz będą one dla nich wiążące.

- W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, zamawiający może przedłużyć w miarę potrzeby termin składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania oferentów.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Arkadiusz Matynia–Kierownik Grupy Robót Kanalizacyjnych tel. 943420690 wew. 240 lub 500-768-994,

- Tomasz Adler – Kierownik Działu Transportu tel. 94-342-62-68 wew. 236 lub 508 843 610,

- Tomasz Czeczotka – Kierownik Zakładu Kanalizacji tel. 94-342-62-68 wew. 242 lub 795-108-285,

- Edyta Domżałowicz – Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji, tel. 94 342-62-68 wew. 178.

- Marta Drulik-Hołub – Kierownik Działu Inwestycji, tel. 94 342-62-68 wew. 168,

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 
70 000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona.

- Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniu bankowym. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu potwierdzającego wadium wystawionego w formie elektronicznej.

- Wadium wpłacane w pieniądzu:

- należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: PKO BP  I Oddział Centrum w Koszalinie nr 84 1020 2791 0000 7302 0009 3609,

- wniesione w pieniądzu wadium musi się znaleźć na koncie zamawiającego przed terminem otwarcia ofert,

- zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Wadium wpłacone w innej formie niż pieniądz:

- oryginalne dokumenty należy złożyć w kasie spółki przed terminem otwarcia ofert, a kserokopię dołączyć do oferty (w tym dokumenty wystawione w formie elektronicznej).

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania z ofertą w pkt. 14 warunków zamówienia,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwróci  niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofa ofertę przed terminem wyznaczonym do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego umowy (jeśli było wymagane),

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany niniejszą ofertą od upływu terminu otwarcia ofert przez 30 dni.

- OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Treść oferty musi odpowiadać treści Warunków Zamówienia.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty.

  - Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisane i datowane przez wykonawcę.

  - Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

  - Ofertę, zawierającą wszystkie wymagane Warunkami Zamówienia dokumenty, należy złożyć zszytą w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzoną napisem „OFERTA”.

  - Kopertę, opatrzoną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy  należy opisać:

Oferta na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego  czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody (recykling).”

Nie otwierać przed godz. 1015 w dniu 21.08.2025 r.

  - Każdy wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy składać do dnia 21.08.2025 r. do godz. 1000 w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2025 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 w pokoju nr 313.

- Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

- Na stronie internetowej zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firmy oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

- INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH:

Wszelkie rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o poniższe kryteria:

| Lp. | Kryterium | Opis kryterium | Waga (% udział w ocenie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | Cena oferty (kwota brutto), łącznie z podatkiem VAT. | 80% |
| 2. | Termin dostawy | Ocena kryterium termin dostawy oferowanego pojazdu będzie polegać na określeniu przez Wykonawcę terminu dostawy na warunkach określonych w umowie według poniższego zestawienia: - Termin dostawy w wymaganym przez Zamawiającego terminie do dn. 30.11 2026r. - 0 pkt, - Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia tj. realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 30.09.2026r - 10 pkt, | Maksymalnie 10% 0% 10% |
| 3. | Gwarancja | Ocena kryterium gwarancji za nadbudowę oferowanego pojazdu będzie polegać na określeniu przez Wykonawcę okresu gwarancji (nie mniej niż 2 letni okres gwarancji) na warunkach określonych w umowie według poniższego zestawienia: - 2 letni okres gwarancji - 0 pkt, - 3 letni okres gwarancji - 5 pkt, - 4 letni i dłuższy okres gwarancji - 10 pkt, | Maksymalnie 10% 0% 5% 10% |

Zasady punktacji:

Kryterium „Cena”:

obliczona wg następującego wzoru:

Cena zgodna ze wzorem: C= (Cn :  Cb) x 100 x 80%= ilość uzyskanych punktów, gdzie:

- Cn - najniższa cena brutto oferty spośród ofert nieodrzuconych

- Cb – cena brutto oferty badanej nieodrzuconej

- 100 – wskaźnik stały

- 80% - procentowe znaczenie kryterium ceny

W kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

Kryterium „Termin dostawy”:

W kryterium „Termin dostawy” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. według schematu jak w powyższej tabeli

Kryterium „Gwarancja”:

W kryterium „Gwarancja” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. według schematu jak w powyższej tabeli

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów  w sumie punktów kryterium „Cena” + kryterium „Termin dostawy”+ kryterium „Gwarancja”.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO UMOWY:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia należytego zabezpieczenia umowy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł umowę o zamówienie zgodną ze wzorem który stanowi załącznik do niniejszych warunków zamówienia.

- INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza powinien dostarczyć:

- w przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą  progów unijnych,  w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Jednakże,  na  wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie niniejszego zamówienia jako sektorowe można złożyć umotywowane odwołanie do Zamawiającego.

...............................................

pieczęć adresowa  oferenta				...................................dnia .........................

FORMULARZ OFERTOWY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

75-711 Koszalin

ul. Wojska Polskiego 14

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy, siedziba)

NIP ………………………………………. REGON…………………………………………..

tel/fax ……………………………………. e-mail ……………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, na:

Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego  czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody (recykling).

Oferujemy realizację w/w zadania za cenę ofertową, obliczoną zgodnie z wymogami pobranymi od zamawiającego Warunkami Zamówienia w wysokości:

netto: …………………. (słownie: ……………………………………………………………………zł)

brutto, łącznie z podatkiem VAT (w wysokości  ……… %):  ………….…………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………...…. zł)

Całość zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie do dnia: ……………..………………..…….

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności …................. dni po złożeniu faktury i kary umowne określone przez zamawiającego.

Oświadczamy, że na  dostarczony samochód udzielimy gwarancję:

- na nadbudowę: ……………………………….

- na nadwozie: …………………………………

(należy bezwzględnie wypełnić miejsca wykropkowane)

Oświadczamy, że przewidujemy/nie przewidujemy  powierzenie podwykonawcom realizacje zamówienia w części ……………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze Warunkami  Zamówienia i przed złożeniem niniejszej oferty jesteśmy związani zawartymi w niej zasadami postanowień,

- Posiadamy uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w WZ,

- Zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,

- Zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, który został załączony do WZ  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach i w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

Załącznik nr 1 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 3 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 4 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 5 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 6 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 7 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 8 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 9 …………………………………………………………………………..

Załącznik nr 10 ………………………………………………………………………….

Załącznik nr 11 ………………………………………………………………………….

Załącznik nr 12 ………………………………………………………………………….

Oferta składa się z ……………. Stron ponumerowanych

………………………. dnia………………

……………………………………………………

Pieczęć i podpisy  osób upoważnionych do reprezentowania oferenta  w obrocie prawnym

Projekt Umowy

zawarta w  dniu ............................w Koszalinie, pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją spółką z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. W. Polskiego 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031299, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 669-050-14-95, REGON 330032800, wysokość Kapitału Zakładowego 182.885.000,00zł, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

- ............................................. - ..................................................

- ............................................. - ..................................................

a,

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowana przez:

- ............................................. - ..................................................

- ............................................. - ..................................................

na:

Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego  czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody (recykling).

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, wybranej jako najkorzystniejsza, przy zastosowanym kryterium cenowym – bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego  czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody (recykling), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia …….., Warunkami Zamówienia oraz poniższą specyfikacją:

- SPECYFIKACJA POJAZDU POD ZABUDOWĘ SSĄCO-PŁUCZĄCĄ Z RECYKLINGIEM

- Rok produkcji podwozia 2025 (fabrycznie nowe);

- Kabina 3-osobowa, kolor biały, zderzak przedni w kolorze kabiny, gumowe dywaniki  kabiny;

- Elektrycznie otwierane szyby;

- Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka;

- Immobiliser fabryczny , centralny zamek z pilotem, tachograf cyfrowy;

- Kamera cofania z monitorem w kabinie wraz z sygnalizatorem manewru cofania;

- Klimatyzacja;

- Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikiem;

- Siedzenie pasażera statyczne z regulacją wzdłużną, wysokości oraz pochylenia oparcia;

- Fotel środkowy z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym;

- Światła do jazdy dziennej oraz światła kierunkowskazów LED;

- Reflektory przeciwmgielne oraz halogenowe;

- Błyskające obrysówki boczne;

- Osłona szyby przedniej (przeciwsłoneczna);

- Roleta przeciwsłoneczna boczna kierowcy;

- Sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz;

- Przetwornica napięcia 24V/12V;

- Złącze pneumatyczne w kabinie kierowcy;

- Radio multimedialne dotykowe;

- Komputer pokładowy w języku polskim;

- Silnik wysokoprężny minimum 420 KM, spełniający normę EURO 6 z przystawkami odbioru mocy, zapewniającymi pracę wszystkich urządzeń zabudowy przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów tych urządzeń (wysokociśnieniowe tłoczenie, ssanie, odzysk wody);

- Automatyczna skrzynia biegów;

- Wyprowadzenie instalacji wraz z wyłącznikiem umożliwiającym uruchomienie i zatrzymanie silnika na końcu zabudowy;

- Odczyt zużycia paliwa na podstawie danych komputera pojazdu;

- Wykonanie dla ruchu prawostronnego;

- Pełna regulacja koła kierownicy;

- Hamulec silnikowy, elektroniczny hamulec postojowy;

- Zasysanie powietrza u góry z filtrem powietrza;

- Wydech wyprowadzony do góry za kabiną;

- Pojazd trzyosiowy z rozstawem osi maks. 4000 mm;

- Podwozie z napędem 6x2/2,tylna oś skrętna odciążana;

- Dopuszczalne naciski na osie zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami;

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tolerancji 26000 kg;

- Regulacja wysokości zawieszenia;

- Tylne zawieszenie pneumatyczne z blokadą mechanizmu różnicowego;

- Oś wleczona kierowana i podnoszona;

- Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej;

- Systemy ASR, ABS, ESP;

- Tarcze kół 22,5  -  opony wzmocnione dla zastosowania komunalnego M+S;

- Zbiornik paliwa minimum  350l;

- Korek wlewu paliwa zamykany kluczem od stacyjki i drzwi;

- Zbiornik płynu AdBlue minimum 60l;

- Osłony zabezpieczające przed wjazdem z boku i z tyłu pojazdu + belka najazdowa przednia;

- Osłony przeciwbłotne z przodu i z tyłu;

- Podnośnik hydrauliczny minimum 12 t, koło zapasowe, klucz do kół, apteczka, trójkąt, lampa ostrzegawcza, kliny pod koła

- ZABUDOWA POJAZDU SPECJALNEGO DO HYDRODYNAMICZNEGO CZYSZCZENIA KANALIZACJI  Z SYSTEMEM ODZYSKU WODY

- Zbiornik

- Zabudowa posadzona na ramie pośredniej ocynkowanej połączonej z ramą podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia.

- Zbiornik cylindryczny wykonany z blachy kotłowej, min. S355 J2 + N; grubość płaszcza zbiornika 6mm.

- Pojemność zbiornika min. 10.500 litrów.

- Zbiornik wyposażony w pierścienie wzmacniające ciśnieniowo – próżniowe.

- Hydrauliczny (uruchamiany ręczną dźwignią) podnośnik pustego zbiornika do celów serwisowych, prac konserwacyjnych.

- Zbiornik dzielony na dwie części przegrodą ruchomą, jedna część na wodę czystą, druga na osad z czyszczenia sieci kanalizacji. Przegroda ta powinna być przesuwana pneumatycznie. Ryglowanie przegrody ruchomej ma odbywać się automatycznie, od wnętrza zbiornika, za pomocą jednego zaworu elektropneumatycznego i jednego rygla nożowego umieszczonego na przegrodzie ruchomej od strony komory wody czystej u góry przegrody.

- Wyklucza się blokowanie tłoka elementami umieszczonymi na zewnątrz zbiornika. Ryglowanie ma odbywać się od wewnątrz zbiornika. Przegroda ruchoma ma być wyposażona w jedną uszczelkę EPDM z możliwością regulacji ciśnienia w niej (ciśnienie nie może być stałe, takie same w trakcie zaryglowania i posuwu tłoka). Regulowanie ma odbywać się z głównej szafki sterowniczej.

- Blokowanie przegrody ruchomej ma być możliwe w 3 pozycjach (+/- 10% opisanych poniżej wartości):

- Komora wodna: 35% 		Komora osadu:	65%

- Komora wodna: 45%		Komora osadu:	55%

- Komora wodna: 53%	             Komora osadu:	47%

- Przegroda ruchoma ma służyć jednocześnie do opróżniania zbiornika z mediów.

- Zbiornik ma być zakończony pokrywami tylnymi - dennicami (przez dennice zamawiający rozumie części zbiornika zamykające końce zbiornika w przekroju poprzecznym), jedna z dennic przyspawana do płaszcza zbiornika na stałe, druga - zamykana za pomocą dwóch cylindrów hydraulicznych otwieranych do góry (sterowanie powinno być umieszczone w obszarze, z którego operator widzi dennice, ale nie znajduje się bezpośrednio przy niej) i wyposażone w hydrauliczne zabezpieczenie przed opadnięciem. Rygle samoregulujące się, nie dopuszcza się stosowania rygli wymagających jakiejkolwiek regulacji. Otwarcie rygli może się odbywać tylko po zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar. Pomiędzy pokrywą, a płaszczem zbiornika olejoodporna uszczelka;

- Zbiornik należy zakończyć fartuchem wylotowym wykonanym ze stali nierdzewnej klasy min. 14301 (nie lakierowanej) zabezpieczającym w trakcie opróżniania przed rozpryskiwaniem ścieków, zakończony gumową matą chroniącą w trakcie opróżniania przed zabrudzeniem zderzaka.

- W dolnej części pokrywy tylnej należy umieścić króciec ssania i opróżniania DN125 uruchamiany elektro - pneumatycznie, z zasuwą. Króciec ma być wyposażony w złącze Perrot z zaślepką.

- Część wodna powinna być napełniona poprzez króciec DN50 z zasuwą z kurkiem odcinającym 2”, ze złączem storz „C” oraz zaślepką. Króciec należy umieścić w obszarze pompy ciśnieniowej, w części zabudowanej. Komora wodna ma zostać wyposażona we właz inspekcyjny DN500 z podestem ułatwiającym dostęp do włazu.

- Wskaźniki napełnienia komór:

- dla komory szlamowej: podłużny wziernik (pływakowy) wyposażony w wycieraczkę czyszczącą powierzchnię wziernika, wziernik umieszczony z tyłu zbiornika

- dla komory wodnej - jeden wskaźnik LED na króćcu napełniającym komorę wodną oraz wskaźnik procentowy umieszczony na dotykowym displayu w szafce sterowniczej.

- Instalacja na wodę czystą: zbiornik o pojemności min. 500 l wykonany ze stali nierdzewnej klasy 1.4301, montaż wzdłuż górnej części zbiornika. Instalacja wyposażona w pompę membranową napędzaną pneumatycznie lub hydraulicznie napędzaną pompą nurnikową, zabudowaną w ogrzewanej przestrzeni.

- Kołowrót sprężynowy z wężem DN13 do użytkowania z wodą z opisanego w tym akapicie zbiornika 10 m z zaworem kulowym. Obsługa poprzez pilot zdalnego sterowania oraz główną szafkę sterowniczą.

- Układ ssący

- Pompa próżniowa z pierścieniem wodnym o wydajności znamionowej min. 3000 m³/h, z napędem od niezależnej przystawki mocy typu NMV poprzez paski klinowe i wał przegubowy. Bezpośrednio na wale napędowym pompy znajdować się ma koło pasowe i pneumatyczne sprzęgło napędowe.

- Parametry pompy:

- typ					z pierścieniem wodnym

- sposób chłodzenia			ciecz robocza, pompa obiegowa oraz wentylatory

- ciśnienie ssania, max podciśnienie	-0,5 (bar)

- max ciśnienie tłoczenia			+0,5 (bar)

- przy max obrotach			1.600 (obr./min)

- przy max moc				95 (kW)

- filtr powietrza z obudową z aluminium oraz wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej

- zbiornik o pojemności min. 600l na ciecz chłodzącą – zamontowany w przedniej części  zbiornika głównego, za kabiną kierowcy.

- Pompa zabezpieczona przed zassaniem osadu poprzez minimum:

- króciec ssania w komorze szlamowej z pływakiem odcinającym;

- zbiornik przelewowy wyposażony w dwa pływaki odcinające, wziernik kontrolny, kurek spustowy 2” z przyłączem Storz C;

- zbiornik przelewowy wyposażony w funkcję automatycznego odsysania nagromadzonych w nim osadów do komory szlamowej przy każdym wyłączeniu pompy ssącej;

- zawór obiegu zwrotnego;

- separator oleju;

- filtr powietrzny z wkładem siatkowym.

- Pompa zabezpieczona przed przegrzewaniem wraz z sygnalizacją wizualną i dźwiękową.

- Pompa ma być wyposażona w zawór ograniczający podciśnienie w zbiorniku, sterowany pneumatycznie.

- Instalacja wyposażona w pneumatycznie sterowany zawór 4-drożny przełączający instalację na ssanie- wyrównanie-ciśnienie.

- Wąż ssący DN125 ma być prowadzony w kołowrocie płasko zabudowanym na zbiorniku. Podłączenie do zbiornika o średnicy DN125 z otworem rewizyjnym i zasuwą płaską uruchamianą pneumatycznie. Kołowrót należy zakończyć wysięgnikiem wysuwanym o min. 2950 mm, podnoszonym o min. 30˚, i obrotowym o 180°. Możliwość unieruchomienia w każdej pozycji. Mocowanie siedziska wysięgnika musi znajdować się na górze zbiornika. Wąż ssący i węże ciśnieniowe (DN25 i DN13) prowadzone wspólnie przez jeden wysięgnik.

- Zasięg wysięgnika bez przeciągania węży w poziomie:

- na prawą stronę min. 5600 mm od boku pojazdu

- na lewą stronę min. 3900 mm od boku pojazdu

- Długość węża ssącego w jednym kawałku na kołowrocie i w wysięgniku zakończonego metalową ssawą DN125 800mm- min. 20 metrów.

- Rozwijanie/ zwijanie węża, jak również wysuw i obrót wysięgnika mają być uruchamiane hydraulicznie;

- Szkic prowadzenia ze wskazanymi zasięgami dołączyć do oferty.

- Pompa ssąca wyciszona poprzez zabudowę za wysokimi drzwiami wykonanymi z aluminium, zamykanymi na klucz i wyłożonymi matami dźwiękochłonnymi. Wysokość drzwi min. 1500mm. Nad obudową pompy oraz pomiędzy kabiną a pompą aluminiowe osłony zasłaniające zbiornik.

- Pompa zabudowana na ruchomym podeście umożliwiającym jej przesuw w celu ułatwionego dojścia do regulacji naciągu pasków klinowych (naciąg pasków klinowych nie może wymagać konieczności demontażu jakichkolwiek elementów zabudowy, obudów, opróżniania szafek narzędziowych, szafek na węże, itd.); nad obudową pompy oraz pomiędzy kabiną a pompą blachy zasłaniające zbiornik.

- Spust wód nadosadowych DN65 poprzez główny wąż ssący. Spust należy wyposażyć w elektro- pneumatyczną zasuwę wraz z opaskami grzewczymi do pracy w warunkach zimowych.

- Układ wysokociśnieniowy

- Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa (powłoka nurników porcelanowa) o wydajności min. 350 l/min przy min. 200 bar, z napędem od niezależnej od skrzyni biegów przystawki odbioru mocy typu NMV poprzez pasy klinowe. Bezpośrednio na wale napędowym pompy znajdować się ma koło pasowe i pneumatyczne sprzęgło napędowe.

- Parametry pompy:

- typ 					nurnikowa (nurniki z powłoką porcelanową)

- min. wydatek				350 ( l/min )

- przy max ciśnieniu 			200 ( bar)

- przy max obrotach 			1.500 ( Obr./min. )

- przy max mocy 			135 ( kW )

- Układ powinien zapewnić płynną regulację ciśnienia i wydatku wody.

- Posiadać zabezpieczenie instalacji ciśnieniowej przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem oleju przekładniowego z optyczną i dźwiękową kontrolką.

- Pompa ciśnieniowa wyciszona poprzez zabudowę za wysokimi drzwiami wykonanymi z aluminium, zamykanymi na klucz i wyłożonymi matami dźwiękochłonnymi. Wysokość drzwi min. 1500mm.

- Zawór bezpieczeństwa pompy ciśnieniowej; nad obudową pompy oraz pomiędzy kabiną a pompą aluminiowe osłony zasłaniające zbiornik.

- Pompa ciśnieniowa ma być chroniona przed pracą „ na sucho” z akustyczną i optyczną kontrolką oraz automatycznym wyłączeniem pompy ciśnieniowej przy niedostatecznej ilości wody w zbiorniku;

- Pompa zabudowana na ruchomym podeście umożliwiającym jej przesuw w celu ułatwionego dojścia do regulacji naciągu pasków klinowych (naciąg pasków klinowych nie może wymagać konieczności demontażu jakichkolwiek elementów zabudowy, obudów, opróżniania szafek narzędziowych, szafek na węże, itd.);

- Obrotowy bęben (kołowrót) z nawiniętym wężem wysokociśnieniowym DN25, długość min. 160 metrów, zabudowany pomiędzy kabiną kierowcy, a zbiornikiem wodno- szlamowym zabudowy, nad zbiornikiem na ciecz chłodzącą pompy ssącej. System nawijania węża na kołowrót ma być wyposażony w automatyczną prowadnicę równomiernie układającą wąż na bębnie oraz hydrauliczną rolkę powodującą stałe napięcie węża (zapobieganie luźnym zwojom). Pod kołowrotem rynna na ściekającą z nawijanego węża wodę/ścieki.

- Wąż ciśnieniowy DN25 prowadzony przez wspólne ramię z wężem ssącym (wysięgnik).

- Obrotowy bęben z wężem DN13 min. 60 metrów, wyposażony w pistolet wodny ze złączem obrotowym z automatycznym bypassem do obsługi kołowrotu. Powinien zostać zabudowany na ramieniu wysięgnika węża ssącego i ciśnieniowego DN25 i wyposażony w urządzenie do automatycznego nawijania węża; prowadzenie węża DN13 wspólnie z wężem DN25 i wężem ssącym.

- Napęd bębnów ciśnieniowych - hydrauliczny umożliwiający płynną regulację prędkości posuwu w obu kierunkach.

- System opróżniania instalacji z resztek wody – pneumatyczny.

- Dotykowy, odporny na wstrząsy, możliwy do obsługi w rękawicach kolorowy monitor sterujący o przekątnej min. 10”, przystosowany do pracy w temperaturach od -25 do +70 ˚C, o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, kolory 24 bit, jasność min. 480 CD/m2 z automatyczną regulacją jasności z piktogramami, podświetlanymi szkicami pojazdu  i opisami w języku polskim, o stopniu ochrony IP min. 65, zabudowany w głównej szafce sterowniczej. Sterowanie pulpitem może odbywać się także za pomocą głównego pilota, bez konieczności kontaktu z monitorem.

- Menu oraz ekrany muszą być podzielone na następujące sekcje:

- Sekcja I - pulpit główny, na którym muszą znajdować się min. następujące informacje: ciśnienie oleju zabudowy, ciśnienie pompy recyklingu, obroty silnika, wartość próżni (w bar), ciśnienie układu wysokociśnieniowego, ilość rozwiniętego węża, prędkość węża w kanale zadana przez operatora (w zależności od stopnia zabrudzenia kanału) oraz prędkość węża w kanale rzeczywista

- Sekcja II - układ ssący, na którym muszą znajdować się min. schemat układu ssącego z możliwością dotykowego włączania/wyłączania poszczególnych zaworów ssących, napełnienie komory wodnej w procentach, temperatura pompy ssącej

- Sekcja III - układ wodny, na którym muszą znajdować się m.in. schemat układu ciśnieniowego z możliwością dotykowego włączania/wyłączania poszczególnych zaworów, wybrany  kołowrót ciśnieniowy (dla DN25 i DN13), aktualne ciśnienie wody na dyszy, aktualną wydajność pompy ciśnieniowej w litrach/min, ilość rozwiniętego węża w kanale, regulacja maksymalnego ciśnienia dla dyszy, informacja o podwyższonej temperaturze pompy

- Sekcja IV - układ odzysku wody, na którym muszą znajdować się min. schemat układu odzysku wody z możliwością dotykowego włączania/wyłączania poszczególnych funkcji, wybór trybu odzysku wody (manualny, automatyczny), ciśnienie na pompie recyklingu, czas pracy pompy recyklingu

- Sekcja V - zabudowa, na którym muszą znajdować się min. schemat zabudowy z możliwością dotykowego sterowania ramieniem ssącym (obrót, podnoszenie, opuszczanie, wysuwanie, itd.), dotykowe włączanie/wyłączanie poszczególnych funkcji zabudowy, np. zawór napełniający komorę wodną, zawór ssący przed tłokiem

- Sekcja VI -  podwozie, na którym muszą się znajdować min. schemat podwozia z możliwością dotykowego włączania/wyłączania poszczególnych funkcji min. przystawka odbioru mocy, poziom paliwa, poziom AdBlue, aktualne obroty, maksymalne obroty, napięcie akumulatora, włączanie/wyłączanie silnika podwozia

- Sekcja VII -  aplikacje, na którym muszą znajdować min.

  - ustawienia serwisowe,

  - historia błędów zabudowy (minimum takie jak zbyt niskie ciśnienie w uszczelce tłoka, brak powierza w instalacji pneumatycznej, przekroczenie dopuszczalnej temperatury pompy ssącej, przekroczenie dopuszczalnej temperatury oleju przekładniowego, przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia w pompie recyklingu, przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika podwozia, ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa, pozycję zaworu 4- drożnego, przegrzanie pompy ssącej, itp.)

  - ustawienia podwozia,

  - liczniki czasu pracy wszystkich pomp, ustawienia automatycznej regulacji prędkości kołowrotu,

  - zintegrowany licznik metrów węża ciśnieniowego DN25 wskazujący minimum: aktualną długość węża ciśnieniowego w kanale, aktualną długość wyczyszczonego odcinka, ilość cykli płukań danego odcinka, długość czyszczenia w minutach, aktualną dostępną na bębnie długość węża ciśnieniowego (całkowitą, dostępną na bębnie nawet po skracaniu węża oraz aktualną- pozostałą na bębnie, dostępną w każdym momencie w trakcie rozwijania), suma długości wyczyszczonych odcinków w trakcie dnia roboczego, pamięć ostatnich wyczyszczonych minimum 20 odcinków),

  - aplikacja gwarantująca regulację prędkości zwijania węża ciśnieniowego bez względu na ilość warstw węża na bębnie (brak efektu szybkiego zwijania węża pod koniec czyszczenia i wolniejszego zwijania na początku czyszczenia). Operator musi mieć możliwość zadania pożądanej prędkości posuwu dyszy w kanale, a system powinien tą prędkość utrzymywać w całym cyklu czyszczenia.

- Ponadto do każdego z ekranów musi być dodany ekran „ulubionych” funkcji z możliwością dowolnego dodawania ich przez Operatora.

- W przypadku wystąpienia błędu automatycznie wyświetla się informacja o krokach jakie należy wykonać Operator aby rozwiązać dany problem. Instrukcja „krok po korku” powinna być wyświetlona w języku polskim.

- Sterowanie musi posiadać budowę modułową - w dowolnym momencie musi istnieć możliwość dokupienia dodatkowych aplikacji lub funkcji np. możliwość zapisu funkcji licznika metrów węża DN25, a następnie przegranie ich na pamięć przenośną i wykorzystanie do dokumentacji technicznej przez nadzór lub moduł GSM do importowania danych z systemu GIS

- aktualizacja oprogramowania musi odbywać się poprzez zintegrowane z panelem złącze USB.

- okres darmowych aktualizacji oprogramowania przez okres 5 lat.

- System odzysku wody

- Urządzenie do odzysku wody zapewniające ciągłą pracę przy maksymalnych parametrach pracy pompy wysokociśnieniowej;

- Minimum 7 - mio stopniowy układ, składający się minimum z: sita wstępnego w komorze szlamowej wykonanego ze stali nierdzewnej z otworami o średnicy nie większej niż 20mm (lub boku otworu nie dłuższym niż 20mm), sito na całej powierzchni podstawy zbiornika, pływaka ze stali nierdzewnej zapewniającego pobór wody z poziomu zawierającego najmniej frakcji brudu, obrotowego sita o powierzchni całkowitej min. 1,8m2 z listwą zgarniającą i listwą dysz czyszczących sito w trakcie pracy pompy recyklingu wykonanych ze stali nierdzewnej, (sito ma być zamknięte w czasie pracy w szczelnej skrzyni wykonanej ze stali nierdzewnej),  baterii cyklonów obudowanych w szafce ze stali nierdzewnej oraz min. 3 komór sedymentacyjnych;

- Stopień oczyszczania wody po przejściu procesu oczyszczania powinien być dostosowany do wymagań producenta oferowanej pompy ciśnieniowej;

- System recyklingu powinien pracować ze stałą wydajnością bez względu na zmieniające się obroty silnika! Uruchomienie jakiejkolwiek funkcji hydraulicznej w trakcie pracy odzysku nie może powodować spadku wydajności pompy recyklingu.

- Pompa recyklingowa powinna jednocześnie służyć, jako „przepompownia” z podłączeniami Perrot część V DN100 oraz zaślepkami. Uruchamiana hydraulicznie. Ma umożliwiać przepompowywanie osadu z jednego miejsca i wpompowywanie w drugie. Wydajność pompy recyklingu w trybie „przepompownia” min. 900 l/min.

- Ogrzewanie zimowe pojazdu

- Pojazd dostosowany do pracy w warunkach zimowych wyposażony w system ogrzewania  powietrznego.

- Minimalne wymagania: obudowa pompy ciśnieniowej i zaworu bezpieczeństwa w ogrzewanej przestrzeni, prowadzenie przewodów wodnych od pompy do kołowrotów ciśnieniowych w peszlach osłonowych z nadmuchem w ich przestrzeń gorącego powietrza (możliwość regulacji temperatury), obudowie kołowrotu ciśnieniowego z wężem DN25 i oraz DN13, minimum jedno urządzenie grzewcze typu „webasto”, obudowie pompy recyklingu wykonanej ze stali nierdzewnej wraz z nadmuchem ciepłego powietrza, obudowie cyklonów recyklingu w szafce ze stali nierdzewnej szczotkowanej wraz z nadmuchem ciepłego powietrza.

- Możliwość regulacji stopnia ogrzewania.

- Lakierowanie

- Oddzielne lakierowanie poszczególnych części zabudowy

- Zabudowa malowana w jednym kolorze,

- Standard – RAL 5002 – Niebieski

- 1x piaskowanie

- 1x podkład

- 2x wypełniacz

- 2x warstwa kryjąca (grubość powłoki ok. 120µ).

- Inne elementy zabudowy i wyposażenia

- Główna szafka sterownicza zabezpieczona przed wodą, zamykana i oświetlona, umieszczona z tyłu pojazdu z opisami w języku polskim. Obudowa szafki wykonana ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301, szczotkowana. Szafka wyposażona we wszelkie niezbędne elementy do obsługi pojazdu, w tym kolorowy monitor obsługowy, wyłącznik awaryjny.

- Bezprzewodowe zdalne sterowanie (zasięg 100m) z najistotniejszymi przełącznikami zabudowy, wyposażone w 5-cio linijkowy wyświetlacz najważniejszych parametrów pracy. Minimum wymaganych funkcji do obsługi poprzez sterowanie:

- silnik włącz/ wyłącz

- pompa ssąca włącz/ wyłącz

- zawór 4- drożny ssanie- wyrównanie- ciśnienie

- wąż ssący otwórz/ zamknij

- wąż ssący rozwiń/ zwiń

- wysięgnik prawo/ lewo

- wysięgnik wysuń/ wsuń

- wysięgnik ponieś/ opuść

- pompa ciśnieniowa włącz/ wyłącz

- kołowrót 1“ otwórz/ zamknij

- kołowrót 1“ rozwiń/ zwiń

- kołowrót ½“ otwórz/ zamknij

- kołowrót ½“ rozwiń/ zwiń

- kołowrót 1”, ½“- bieg wolny włącz/ wyłącz

- obroty kołowrotu szybkie/ wolne

- spust wód nadosadowych otwórz/ zamknij

- odzysk wody włącz/ wyłącz

- lina stalowa podnośnika rozwiń/ zwiń

- przegroda ruchoma zarygluj/ odrygluj

- obroty silnika rosnące/ malejące

- wyłącznik awaryjny.

- W zestawie pas do zawieszenia sterowania, dodatkowa bateria i stacja ładująca.

- Kablowe sterowanie zabudową, kabel spiralny min. 5m długości z możliwością rozciągnięcia do 8m - funkcje powinny odpowiadać funkcjom bezprzewodowego zdalnego sterowania (kopia). Otwór pozwalający włożyć kablowe sterowanie do głównej szafki sterowniczej, we wnęce, pod dotykowym displayem.

- Elektryczny moduł bezpieczeństwa do włączania pomp z automatyczną redukcją na bieg wolny do ochrony przed ewentualnymi błędami obsługi i do ochrony elementów napędowych i pomp;

- Po prawej i lewej stronie zbiornika szafki narzędziowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, długość maksymalna możliwa (od obudowy pompy ciśnieniowej do końca zbiornika lub początku ewentualnego elementu zabudowy), z klapami aluminiowymi otwieranymi ku górze, spód szafek wyłożony matami z tworzywa sztucznego.

- Nad jedną z szafek narzędziowych tablica reklamowa aluminiowa o wysokości min. 600mm (po przeciwnej stronie zbiornik na wodę czystą służący również jako przestrzeń reklamowa).

- Dodatkowo pomiędzy osiami skrzynka narzędziowa o wymiarach min. 400x700x500mm wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej.  Uchylna skrzynka na odpady, wykonana ze stali nierdzewnej klasy 1.4301. szczotkowanej, zabudowana z tyłu pojazdu.

- Minimalne oświetlenie:

- belka świetlna LED – pomarańczowe światło zamontowane na przedniej części kabiny z napisem MWiK KOSZALIN pośrodku z obu stron, 3 x pomarańczowe światła obrotowe („koguty”) z siatkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem mechanicznym (1 x na ramieniu wysięgnika, 2 x w górnej części beczki, z tyłu),

- 2 x pomarańczowe, błyskające światło ostrzegawcze o średnicy 32cm na tyle beczki

- 1 x LED na magnesie z tyłu pojazdu + bęben z kablem min 10m do przemieszczania się,

- 1 x LED na ramieniu wysięgnika,

- 2 x listwy świetlne LED po lewej i prawej stronie zbiornika, zamontowane wzdłuż obudów pomp i tablic reklamowych,

- 2 x punkty LED w górnej części na tyle zbiornika,

- po 1 x punkt LED z czujnikiem ruchu w obudowie pompy ciśnieniowej i ssącej,

- 2 x światła pozycyjne na gumowych uchwytach przy zderzaku.

- Kamera najazdowa podwozia zamontowana na dennicy.

- Drabina aluminiowa z uchwytem nad jedną z szafek na węże pozwalające wejście na nadbudowę.

- Bęben sprężynowy z linką 12 metrów do zawieszenia dolnej prowadnicy węża w kanale.

- Instalacja sanitarna podłączona pod zbiornika na wodę czystą z przepływowym ogrzewaczem wody, obrotową wylewką, uchwytem na ręczniki papierowe i mydło.

- Podnośnik hydrauliczny o udźwigu do 250 kg, zabudowany na ramieniu wysięgnika węży.

- Siatki ochronne przed tylnymi światłami, uchylne oraz na światła ostrzegawcze „koguty” montowane    z tyłu pojazdu.

- Uchwyty na:

- pachołki ostrzegawcze

- górną prowadnicę węża ciśnieniowego w kanale

- dysze ciśnieniowe 4 x ½”, 4 x 1” (uchwyt zamontowany w jednej z szafek)

- miotłę i łopatę

- 2 pary gumowców (w obudowie pompy ciśnieniowej)

- odzież roboczą (w obudowie pompy ciśnieniowej).

- Dolna belka przeciwnajazdowa aluminiowa, stała.

- Oznakowanie długości pojazdu na krawędziach zgodnie z polskimi przepisami o ruchu drogowym;

- W wyposażeniu:

- dysza czyszcząca dla węża DN13 do średnic kanałów DN150;

- dysza stożkowa dla węża DN13 do średnic od DN60;

- dysza stożkowa dla węża DN25 dla średnicy od DN150;

- dysza kombinowana granat – bomba dla węża DN25 dla średnic od DN200 do 600;

- dysza pociągowa dla węża DN25 dla średnic DN150  do 600

- dysza płaska dla węża DN25 dla średnic od DN500 do 1200

- złącze obrotowe dla dyszy płaskiej;

- górna i dolna prowadnica węża DN25 w kanale ( górna nakładana, dolna banan);

- pistolet ciśnieniowy ze złączem obrotowym;

- wąż do napełniania zbiornika wodą DN50 – 10 metrów;

- Ilekroć w dalszych postanowieniach Umowy jest mowa o pojeździe lub przedmiocie umowy, bez bliższego oznaczenia,  należy przez to rozumieć samochód określony w ust. 1 powyżej.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, w szczególności spełniać warunki dopuszczające pojazd do ruchu.

- Pojazd musi posiadać pełną dokumentację homologacyjną, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającą rejestrację pojazdu na terenie RP jako samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji;

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy z dnia …………. oraz Warunki Zamówienia, których treść stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i 2.

§ 2

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę jakości parametrów określonych w § 1.

- Wykaz dokumentów wymaganych przy dostawie:

- Szczegółowa instrukcja eksploatacyjna pojazdu w języku polskim,

- Warunki gwarancji (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny),

- Komplet dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu na terenie RP jako samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji,

- Deklaracje zgodności WE,

- Instrukcję obsługi zabudowy pojazdu w formie papierowej oraz elektronicznej,

- Wykaz części zamiennych zabudowy pojazdu formie papierowej lub pamięci masowej USB,

- Schematy obwodów pneumatyki, hydrauliki,

- Plany elektryczne zabudowy pojazdu,

- Plany konserwacji podwozia i zabudowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia u Zamawiającego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi podwozia i zabudowy pojazdu  w dniu dostawy.

§ 3

Termin dostawy pojazdu: do dnia ………………… r.

§ 4

- Za dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego  czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody (recykling) objętego umową ustala się wynagrodzenie ryczałtowe:

netto: …………………. (słownie: ……………………………………………………………………zł)

brutto, łącznie z podatkiem VAT (w wysokości  ……… %):  ………….…………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………...…. zł)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszty:

- podstawowego przedmiotu zamówienia,

- dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego – Koszalin ul. Filtrowa 1 (oczyszczalnia ścieków).

- zawiera wszelkie ponoszone koszty oraz obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wartość określona w ust. 1 nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT - kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie protokół zdawczo-odbiorczy dostawy pojazdu podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT zgodnie z ust. 4. Na rachunek, który umożliwia korzystanie z mechanizmu split payment. Rachunek bankowy winien być zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministra finansów, tzw. biała lista podmiotów VAT. Zamawiający informuje, że nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz nie odbiera innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Należności regulowane będą z konta Zamawiającego w PKO BP Koszalin 84 1020 2791 0000 7302 0009 3609 na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Za opóźnienie w spełnieniu świadczeń Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Zgodnie z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. po.z 424), Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031299, NIP 6690501495, REGON 330032800, spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą niniejszym oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ww. ustawy.

§ 5

Nadzór nad dostawą samochodu ze strony:

- Zamawiającego sprawować będzie:

- Tomasz Adler – Kierownik Działu Transportu tel. 94-342-62-68 wew. 236 lub 508 843 610,

- Arkadiusz Matynia – Kierownik Grupy Robót Kanalizacyjnych tel. 94-342-06-90 wew. 240 lub 500-768-994,

- Zamawiającego sprawować będzie:

- ………………….……….………………… kontakt tel. ………………..…………

§ 6

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

- Za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu pełnego przedmiotu umowy.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na zakupiony samochód gwarancji przez okres:

- na nadbudowę -  .…………… miesięcy

- na podwozie - ……………. miesięcy

- Wykonawca zabezpieczy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Serwis pogwarancyjny oraz dostawa części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy pojazdu.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na podwozie zlokalizowany w odległości do 25 km od Koszalina.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego.

§ 8

- Klauzula zachowania danych w poufności.

- Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca zachowa również w tajemnicy postanowienia zawarte w  niniejszej umowie.

- Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich informacji związanych z sama umową oraz jej wykonaniem, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu,

- Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników i podwykonawców.

- W przypadku niedotrzymania klauzuli poufności oraz wyjawienia informacji z wiązanej z niniejszą umową oraz jej wykonaniem przez Wykonawcę, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek naruszenia.

§ 9

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający bez rygoru zapłaty kar umownych może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy .

- W pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub jej części, Zamawiający jest obowiązany podać przyczyny odstąpienia, a zwłaszcza podać warunki i zasady rozliczenia umowy.

§ 10

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

- wynagrodzenia umownego ustalonego w § 5 ust.1 w przypadku ustawowej zmiany podatku  VAT.

- Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt a. będzie wejście w życie obowiązujących  przepisów  w zakresie podatku od towarów i usług.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 14 w Koszalinie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, art. 13 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- Odbiorcami danych osobowych będą wyłączenia podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa dla umowy powierzenia.

- Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy.

- Wykonawca posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi od organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mwik.koszalin.pl

§ 13

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………………………………… (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……..…………………………………………………..…………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w……………………………………………………...…… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………....… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia na:

Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego  czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody (recykling).

My, niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu  z postępowania  na podstawie art. 18 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MWiK spółki z o. o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

Pieczęć i podpisy  osób upoważnionych do                                reprezentowania Wykonawcy  w obrocie prawny

Zamawiający:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ

wykonanych dostaw z ostatnich trzech lat

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia na:

Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego  czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody (recykling).

oświadczamy, że wykonaliśmy następujące dostawy:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Zamawiający wraz z danymi kontaktowymi | Wartość dostawy : | Data wykonania dostawy początek/koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | netto: |  |
|  |  |  | brutto: |  |
| 2. |  |  | netto: |  |
|  |  |  | brutto: |  |
| 3. |  |  | netto: |  |
|  |  |  | brutto: |  |
| 4. |  |  | netto: |  |
|  |  |  | brutto: |  |
| itd. |  |  | netto: |  |
|  |  |  | brutto: |  |

Załączniki:

Poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane

………………………. dnia………………

………………………………………………….

Pieczęć i podpisy  osób upoważnionych do                                reprezentowania Wykonawcy  w obrocie prawny

Zamawiający:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Dotyczy postępowania na:

Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego  czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody (recykling).

My, niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

oświadczamy, iż że oferowany pojazd nie jest prototypem.

………………………. dnia………………

………………………………………………….

Pieczęć i podpisy  osób upoważnionych do                                reprezentowania Wykonawcy  w obrocie prawny

Zamawiający:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ……………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

Niniejszym oświadczam, że:

  - nie należę do grupy kapitałowej

  - należę do grupy kapitałowej i przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U.2019.369 z późn. zm.

Lista podmiotów:

1. ………………………………….

2…………………………………...

3……………………………………

4. ………………………………….

itd.

………………………. dnia………………

………………………………………………….

Pieczęć i podpisy  osób upoważnionych do                                reprezentowania Wykonawcy  w obrocie prawny

Zamawiający:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* pn.:…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…….……..

………………………. dnia………………

………………………………………………….

Pieczęć i podpisy  osób upoważnionych do                                reprezentowania Wykonawcy  w obrocie prawny

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)

*w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).

______________________

Miejscowość, Data

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14

75-711 Koszalin

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI RZECZYWISTEGO WŁAŚCICIELA*

Ja niżej podpisany    _________________________________________    działając w imieniu

Firmy ______________________________________________________________________

(pełna nazwa podmiotu)

Adres ___________________________________________________, NIP _______________

KRS ____________ oświadczam, że _______________________________________________

(pełna nazwa podmiotu)

jest rzeczywistym właścicielem w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.)

____________________________________

Podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentacji

*OBJAŚNIENIA:

Zgodnie z art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pojęcie rzeczywisty właściciel oznacza podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

- prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się regulacje dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych.

Art. 24a ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi:

Przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

- zarejestrowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

- zagraniczna jednostka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

- istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;

- zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki;

- zagraniczna jednostka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od osób fizycznych

- Księstwo Andory,

- Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

- Antigua i Barbuda,

- Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów,

- Królestwo Bahrajnu,

- Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

- Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,

- Wspólnota Dominiki,

- Grenada,

- Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej,

- Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,

- Republika Liberii.

- Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,

- Republika Malediwów,

- Republika Wysp Marshalla,

- Republika Mauritiusu,

- Księstwo Monako,

- Republika Nauru,

- Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,

- Republika Panamy,

- Niezależne Państwo Samoa,

- Republika Seszeli,

- Saint Lucia,

- Królestwo Tonga,

- Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych,

- Republika Vanuatu.

NA PODSTAWIE OBWIESZCZENIA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej

- Republika Fidżi,

- Guam,

- Republika Palau,

- Republika Trynidadu i Tobago,

- Samoa Amerykańskie.

_______________________

Miejscowość, Data

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14

75-711 Koszalin

OŚWIADCZENIE WIEDZY

Ja niżej podpisany    ___________________________________________    działając w imieniu

Firmy ______________________________________________________________________

(pełna nazwa podmiotu)

Adres ___________________________________________________, NIP _______________

KRS ______________________ oświadczam, że w roku 2025:

1) Rzeczywisty właściciel Firmy ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

TAK/NIE

2) Jako Firma dokonaliśmy transakcji (zakup, powstanie zobowiązań) w kwocie co najmniej 500 000zł netto z podmiotem (podmiotami) mającym (mającymi) miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

TAK/NIE

___________________________________

Podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentacji

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od osób fizycznych

  - Księstwo Andory,

  - Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

  - Antigua i Barbuda,

  - Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów,

  - Królestwo Bahrajnu,

  - Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

  - Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,

  - Wspólnota Dominiki,

  - Grenada,

  - Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej,

  - Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,

  - Republika Liberii.

  - Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,

  - Republika Malediwów,

  - Republika Wysp Marshalla,

  - Republika Mauritiusu,

  - Księstwo Monako,

  - Republika Nauru,

  - Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,

  - Republika Panamy,

  - Niezależne Państwo Samoa,

  - Republika Seszeli,

  - Saint Lucia,

  - Królestwo Tonga,

  - Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych,

  - Republika Vanuatu.

NA PODSTAWIE OBWIESZCZENIA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej

- Republika Fidżi,

- Guam,

- Republika Palau,

- Republika Trynidadu i Tobago,

- Samoa Amerykańskie.